宾得全站仪数据传输

宾得全站仪传输数据方法有二种

一、SD传输

1、确认SD卡已插入全站仪内，全站仪处于开机的状态下

2、按下显示屏上模式下对应的F5按键

3、找到功能下对应的F1按键

4、这时按下二下F5按键进行翻页找到通讯图标

5、按一下通讯图标下的F3键进行数据传输

6、选择SD卡下的F2按键选择写直角坐标数据文件按Enter键。

格式选择：CSV、数据保存位置：SD卡按Enter键

7、选择需要传输数据的文件最后按Enter数据就传输到SD卡上，把SD卡拿出插上电脑就可以了。

二、USB传输：（USB传输和SD传输基本一样区别在于最后一步USB线连接电脑会直接出现U盘的盘符打开里面就是SD上的数据不需要把SD卡拔出来）

1、将配套的USB传输线连接电脑(mini USB接口连接全站仪、标准USB接口连接电脑)

2、确认SD卡已插入全站仪内，全站仪处于开机的状态下

3、按下显示屏上模式下对应的F5按键

4、找到功能下对应的F1按键

5、这时按下二下F5按键进行翻页找到通讯图标

6、按一下通讯图标下的F3键进行数据传输

7、选择SD卡下的F2按键选择写直角坐标数据文件按Enter键。

格式选择：CSV、数据保存位置：SD卡按Enter键

8、选择需要传输数据的文件最后按Enter数据就传输到SD卡上

9、按下USB图标下的F3键、再按下Enter这时电脑会出现一个U盘的磁盘，直接把SD卡上的数据复制到电脑上不需要把SD卡拔出来。数据传完后在全站仪上按下终止下对应的F5按键传输结束。按ESC退出。