# 苏一光322全站仪快速操作指南

开机   按      测量键进入主界面   按      打开电子气泡，按右方向键即可打开下对点激光，对点调节显示当前激光亮度，左右方向键可对其进行调节   对中后，先调节脚架高度使得电子气泡大概居中后，调节三个脚螺旋，使得电子气泡完全居中，完成对中整平工作，按       退出。

F1

BS

ESC

- 坐标测量步骤：

在主界面下按      进入坐标测量界面   选择1坐标定向，按          选择1测站坐标，按       进入仪器点坐标输入界面，输入点名，仪器高以及坐标（若不测高程，可忽略Z值及仪器高）  按      OK   选择2后视，按          输入后视点点名，棱镜高及坐标，按      OK   照准后视点后按      测量   按     OK   瞄准待测目标后选择2测量，按       即可获得待测点坐标   按      记录，输入待测点点名后，按      OK   再按

F1

ENT

ENT

F4

ENT

F4

F1

F4

ENT

F4

F1

观测即可测量下一待测点，记录数据步骤同上。

F1

- 坐标放样步骤

在主界面下按      进入程序界面   选择2放样测量，按          选择1测站定向，按

F2

ENT

选择1测站坐标，按       ，输入仪器点点名，仪器高以及坐标，按      OK

ENT

ENT

F4

选择2后视，按       ，输入后视点点名，棱镜高以及坐标，按      OK   照准后视后，按      测量   按      OK   选择2放样测量，按          选择3坐标，按

ENT

F4

F1

F4

ENT

ENT

输入所要放样点的点名，棱镜高以及坐标，按      OK   进入放样界面，将放样角差拨到0°0′0″后，就是放样所在方向，把棱镜放在仪器望远镜方向上任一点，对准棱镜按

F4

F1

观测，得到距离偏差值，↑：将棱镜远离测站，↓：将棱镜移向测站。按      记录，可以记录放样点坐标。按      可返回放样点坐标数据界面，可进行下一点坐标放样测量。

F4

F2

- 注意事项

- Shift的应用：在主界面，按Shift可以在无棱镜，反射片和有棱镜模式之间切换。在坐标输入界面，按Shift可以切换大小写字母以及数字。

- 对中整平的过程一定要先对中再整平。立脚架的时候一定要立稳，不能在一个测站上对中之后移动脚架位置。在调整架腿高度的时候，要注意手扶架腿的姿势，扶稳架腿以防不小心使架腿产生移动。

- （3）在放样过程中，将放样角差拨到0°0′0″，切记勿再动水平制动或者水平微调螺旋，只能动垂直方向上的螺旋，以免出现放样误差。